Приложение 1

к схеме водоснабжения и водоотведения

Томинского сельского поселения

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году

| № | Нагрузка | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часовой макс-ый, м3/ч | Суточный, м3/сут | Среднемес., м3/мес | Годовой, м3/год |
| 1 | п. Томинский |  |  |  |  |
| 1.1 | Хоз.- питьевые нужды | 17,640 | 207,53 | 6312,371 | 75748,45 |
| 1.2 | Поливка посадок | 9,078 | 106,8 | 916,700 | 11000,4 |
| 1.3 | Неучтённые расходы | 2,672 | 31,433 | 956,087 | 11473,045 |
| 1.4 | Итого | 29,390 | 345,763 | 8185,158 | 98221,895 |
| 2 | д. Мичурино |  |  |  |  |
| 2.1 | Хоз.- питьевые нужды | 2,162 | 13,95 | 424,313 | 5091,75 |
| 2.2 | Поливка посадок | 5,208 | 33,6 | 288,400 | 3460,8 |
| 2.3 | Неучтённые расходы | 0,737 | 4,755 | 144,631 | 1735,575 |
| 2.4 | Итого | 8,107 | 52,305 | 857,344 | 10288,125 |
| 3 | д. Томино |  |  |  |  |
| 3.1 | Хоз.- питьевые нужды | 1,394 | 6,8 | 206,833 | 2482 |
| 3.2 | Поливка посадок | 3,444 | 16,8 | 144,200 | 1730,4 |
| 3.3 | Неучтённые расходы | 0,484 | 2,360 | 71,783 | 861,4 |
| 3.4 | Итого | 5,322 | 25,960 | 422,817 | 5073,8 |
| 4 | п. Томинский (ж/д разъезд) |  |  |  |  |
| 4.1 | Хоз.- питьевые нужды | 1,046 | 4,65 | 141,438 | 1697,25 |
| 4.2 | Поливка посадок | 2,700 | 12 | 103,000 | 1236 |
| 4.3 | Неучтённые расходы | 0,375 | 1,665 | 50,644 | 607,725 |
| 4.4 | Итого | 4,121 | 18,315 | 295,081 | 3540,975 |
| 5 | Всего по централизованным системам водоснабжения Томинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 5.1 | Хоз.- питьевые нужды | 19,418 | 217,905 | 6627,944 | 79535,325 |
| 5.2 | Поливка посадок | 13,404 | 132 | 1133 | 13596 |
| 5.3 | Неучтённые расходы | 3,282 | 34,991 | 1064,294 | 12771,533 |
| 5.4 | Потери | 3,610 | 38,490 | 882,524 | 10590,286 |
| 5.5 | Итого | 39,715 | 423,385 | 9707,762 | 116493,143 |
| 6 | Всего по децентрализованным системам водоснабжения Томинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 6.1 | Хоз.- питьевые нужды | 2,824 | 15,025 | 457,010 | 5484,125 |
| 6.2 | Поливка посадок | 7,026 | 37,200 | 319,300 | 3831,600 |
| 6.3 | Неучтённые расходы | 0,985 | 5,223 | 158,851 | 1906,213 |
| 6.4 | Итого | 10,835 | 57,448 | 935,161 | 11221,938 |
| 7 | Всего по Томинскому сельскому поселению |  |  |  |  |
| 7.1 | Всего | 50,550 | 480,833 | 10642,923 | 127715,081 |